Läggningsanvisning

Fiskbensmönster stav

Viktigt

Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca 10-15 % marginal spill.

Förvara alla golvparketer oöppnade minst i rumstemperatur. Öppna sedan parketten minst 48 timmar i rumstemperatur innan arbetet påbörjas. stapla paketen luftigt. Rumstemperaturen måste vara minst 18 grader

Före o under läggning.

Vid golvvärme skall en ångspärr (PE Folie 0,2mm) läggas mellan golvvärme och underlag (gäller på alla underlag.) all golvvärme måste vara avstängd vid installation och undergolvets temperatur måste vara mellan 15 c -25 c.

Max tillåten värmeeffekt är ca 75w/m2. Maximalt tillåten yttemperatur på golvet är 27 c, detta gäller även under mattor och andra övertäckningar som kan fungera som värmeisolering

(VIKTIGT   Vi rekommenderar läggning sker med lim vilket gör skarven stark)

Ytbehandling.

För underhåll och rengöring rekommenderas BONA golvvårdsserie.